| Prime/Essential |  |  | From | Addr | Goto | Condition |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 00 |  |  |
|  |  |  | 2E | 01 | 23 | always |
|  |  |  | 1F | 02 | 19 | always |
|  |  |  | 2E 31 | 03 | 22 | always |
| xx01000xxx000xxx xx10000xxx000xxx x0x1000xxx000xxx x01x000xxx000xxx x10x000xxx000xxx x1x0000xxx000xxx 01110xxxxx000xxx 0111x00xxx000xxx | x10s0d x20s0d x30s0d x40s0d x50s0d x60s0d 070r0s 071r0s 072r0s 073r0s 074r0s | mov* Rs, Rd cmp* Rs, Rd bit* Rs, Rd bic* Rs, Rd bis* Rs, Rd add/sub Rs, Rd mul Rs, R div Rs, R ash Rs, R ashc Rs, R xor Rs, R | IR | 04 | 05 07 18 1E 25 27 38 3E | 00003000 z:00020000 o:001C01E0 00001000 z:00038000 o:001C01E0 00031000 z:00000000 o:000001C0 0004B000 z:00000000 o:000001C0 00015000 z:00020000 o:001C0020 00007000 z:00038000 o:001C0020 00157000 z:00000000 o:00000000 0020D000 z:00000000 o:00000000 |
|  |  |  | 04 0C 0E 2C | 05 | 15 18 | 00300000 z:00000000 o:00000000 00100000 z:00008000 o:00010000 |
|  |  |  | 0A 18 19 | 06 | 1A | always |
|  |  |  | 04 08 0A 0C 0E 26 2C 2E | 07 | 11 17 18 1E 20 27 31 37 | 00080000 z:00010000 o:00060000 00140000 z:00000000 o:00010000 00080000 z:00030000 o:00040000 00040000 z:00070000 o:00001000 00040000 z:00071000 o:00000000 00040000 z:00061000 o:00010000 00080000 z:00050000 o:00020000 00080000 z:00040000 o:00030000 |
| 000000001x000xxx x000101xxx000xxx x0001100xx000xxx x000110x11000xxx 1000110x00000xxx | 00020r 00030r x0500r x0510r x0520r x0530r x0540r x0550r x0560r x0570r x0600r x0610r x0620r x0630r 00670r 10670r 10640r | rts R swab R clr* R com* R inc* R dec* R neg* R adc* R sbc* R tst* R ror* R rol* R asr* R asl* R sxt R mfps R mtps R | IR | 08 | 07 18 1E 27 38 3E | 0000F000 z:00001000 o:000001C0 0005B600 z:00000000 o:000001C0 00015A00 z:00000020 o:000001C0 00069000 z:00001000 o:00000000 0027FA00 z:00000000 o:00000000 00097600 z:00000020 o:00000000 |
|  |  |  | 11 | 09 | 0B | always |
|  |  |  | 18 21 3A | 0A | 06 07 0E 25 27 31 33 36 37 38 3E | 00007000 z:00074100 o:00008010 00012000 z:00064100 o:00000010 00027000 z:00044100 o:00000010 00032800 z:00038000 o:00040000 00081800 z:00000000 o:00000000 00034A00 z:00020000 o:00018000 00035800 z:00028000 o:00010000 00153000 z:00000000 o:00000000 00067E00 z:00020000 o:00010000 00016200 z:00044110 o:00000000 000D0E00 z:00000000 o:00000000 |
|  |  |  | 09 | 0B | 10 1F | 00200000 z:00000000 o:00000001 00200000 z:00000001 o:00000000 |
|  |  |  | 1D 28 | 0C | 05 07 18 1E 25 27 38 3E | 00008400 z:00020000 o:001C0020 00039C00 z:00000000 o:00000000 00035F80 z:00000000 o:00000000 000E8080 z:00000000 o:00000000 0000FC00 z:00020000 o:001C0020 0006E400 z:00000000 o:00000000 00067080 z:00000000 o:00000000 001BAF80 z:00000000 o:00000000 |
|  |  |  | 30 | 0D | 2C 2D 3C | 00040000 z:00000E04 o:00000000 00040000 z:00000E00 o:00000004 00380000 z:00000000 o:00000000 |
|  |  |  | 0A 16 18 26 36 3A | 0E | 05 07 15 17 1C 1E 25 26 27 31 37 38 3E | 0001D200 z:00038000 o:00040080 00002E00 z:00138000 o:00040080 00038400 z:00028000 o:00010080 00007C00 z:00028000 o:00010080 0001D200 z:00078000 o:00000080 00002E00 z:00178000 o:00000080 0000E200 z:00038090 o:00040000 00230000 z:00000000 o:00000000 00111E00 z:00000000 o:00000000 0001B400 z:00028090 o:00010000 00004C00 z:00028090 o:00010000 0000E200 z:00078090 o:00000000 00001E00 z:00178090 o:00000000 |
| 0000x00001000xxx 0000100xxx000xxx | 00010r 004r0d | jmp R jsr R, Rd | IR | 0F | 26 3E | 00200000 z:00000000 o:00008000 00200000 z:00008000 o:00000000 |
|  |  |  | 0B | 10 | 1F | always |
|  |  |  | 07 13 23 27 | 11 | 09 | always |
|  |  |  | 21 | 12 | 13 31 | 00200000 z:00000000 o:00000010 00200000 z:00000010 o:00000000 |
|  |  |  | 12 | 13 | 11 17 | 00100000 z:00000000 o:00060000 00300000 z:00000000 o:00000000 |
| 0xx1000xxxdddxxx, ddd != 0 xx01000xxxdddxxx x0x1000xxxdddxxx xx10000xxxdddxxx 0x1x000xxxdddxxx x01x000xxxdddxxx x1x0000xxxdddxxx x10x000xxxdddxxx 01xx000xxxdddxxx 01110xxxxxsssxxx, sss != 0 0111x00xxxsssxxx | x10rdd x20rdd x30rdd x40rdd x50rdd x60rdd 070rRs 071rRs 072rRs 073rRs 074rRs | mov* Rs, Rd cmp* Rs, Rd bit* Rs, Rd bic* Rs, Rd bis* Rs, Rd add/sub Rs, Rd mul Rs, R div Rs, R ash Rs, R ashc Rs, R xor Rs, R | IR | 14 | 28 | always |
|  |  |  | 05 0E 25 | 15 | 18 31 | 00200000 z:00000000 o:00008000 00200000 z:00008000 o:00000000 |
|  |  |  | 33 | 16 | 0E 1C 1E 3E | 00300000 z:00000000 o:00000000 00040000 z:00038200 o:00000000 00080000 z:00018000 o:00020000 00040000 z:00038000 o:00000200 |
|  |  |  | 07 0E 13 27 | 17 | 37 | always |
|  |  |  | 04 05 07 08 0C 15 24 25 27 2C 32 33 3A | 18 | 06 0A 0E 1C 1E 26 3E | 00034000 z:00040E00 o:00000000 001B0000 z:00000000 o:00000000 00174000 z:00000000 o:00000000 00004000 z:00078D00 o:00000200 00039000 z:00000000 o:00038000 0000C000 z:00040E00 o:00000000 0005F000 z:00000000 o:00000000 |
|  |  |  | 02 | 19 | 06 | always |
|  |  |  | 06 1C 3A | 1A | 1E | always |
|  |  |  |  | 1B |  |  |
|  |  |  | 0E 16 18 36 | 1C | 1A | always |
|  |  |  | 28 | 1D | 0C | always |
|  |  |  | 04 07 08 0C 0E 16 18 1A 20 26 27 2C 33 36 37 3A 3B 3E | 1E | 2E 38 3E | 00200000 z:00000000 o:00000004 00100000 z:00000004 o:00000002 00100000 z:00000006 o:00000000 |
|  |  |  | 0B 10 22 | 1F | 02 | always |
|  |  |  | 07 27 | 20 | 1E | always |
|  |  |  | 26 | 21 | 0A 12 | 00200000 z:00008000 o:00000000 00200000 z:00000000 o:00008000 |
|  |  |  | 03 | 22 | 1F | always |
|  |  |  | 01 | 23 | 11 | always |
|  |  |  |  | 24 |  |  |
|  |  |  | 04 0A 0C 0E 2C | 25 | 15 18 | 00300000 z:00000000 o:00000000 00100000 z:00008000 o:00010000 |
|  |  |  | 0E 0F 18 | 26 | 07 0E 1E 21 27 36 38 | 00124000 z:00000000 o:00000000 00038000 z:00060210 o:00000000 000C4000 z:00040000 o:00010000 000FC000 z:00010000 o:00000000 00020000 z:00018000 o:00040090 00020000 z:00058000 o:00000090 000A4000 z:00050000 o:00000000 |
|  |  |  | 04 07 08 0A 0C 0E 26 27 2C | 27 | 11 17 18 1E 20 27 31 37 | 00080000 z:00010000 o:00060000 00140000 z:00000000 o:00010000 00080000 z:00030000 o:00040000 00040000 z:00070000 o:00001000 00040000 z:00071000 o:00000000 00040000 z:00061000 o:00010000 00080000 z:00050000 o:00020000 00080000 z:00040000 o:00030000 |
| 0000x000x1dddxxx, ddd != 0 000010xxxxdddxxx x000101xxxdddxxx x0001100xxdddxxx x000110x11dddxxx 1000110x00dddxxx | 0001dd 0003dd 004rdd x050dd x051dd x052dd x053dd x054dd x055dd x056dd x057dd x060dd x061dd x062dd x063dd 0067dd 1067dd 1064dd | jmp Rd swab Rd jsr R, dd clr* R com* R inc* R dec* R neg* R adc* R sbc* R tst* R ror* R rol* R asr* R asl* R sxt R mfps R mtps R | IR 14 29 3C | 28 | 0C 1D | 002C0000 z:00000000 o:00000000 00140000 z:00000000 o:00000200 |
|  |  |  | 3C | 29 | 28 | always |
|  |  |  |  | 2A |  |  |
|  |  |  |  | 2B |  |  |
|  |  |  | 0D 2F 30 | 2C | 05 07 18 1E 25 27 38 3E | 00003000 z:00020000 o:001C01E0 00001000 z:00038000 o:001C01E0 00031000 z:00000000 o:000001C0 0004B000 z:00000000 o:000001C0 00015000 z:00020000 o:001C0020 00007000 z:00038000 o:001C0020 00157000 z:00000000 o:00000000 0020D000 z:00000000 o:00000000 |
|  |  |  | 0D 30 | 2D | 2F | always |
|  |  |  | 1E 3E | 2E | 01 03 07 | 00180000 z:00000002 o:00000000 00200000 z:00000000 o:00000002 00080000 z:00000006 o:00000001 |
|  |  |  | 2D | 2F | 2C | always |
| x0x1sssxxxxxxxxx, sss != 0 x1x0sssxxxxxxxxx xx01sssxxxxxxxxx xx10sssxxxxxxxxx x01xsssxxxxxxxxx x10xsssxxxxxxxxx | x1ssdd x2ssdd x3ssdd x4ssdd x5ssdd x6ssdd | mov* Rs, Rd cmp* Rs, Rd bit* Rs, Rd bic* Rs, Rd bis* Rs, Rd add/sub Rs, Rd | IR | 30 | 0D 2C 2D 3C | 00140000 z:00000000 o:00008000 0002C000 z:00000E04 o:00000000 0002C000 z:00000E00 o:00000004 00268000 z:00000000 o:00000000 |
|  |  |  | 07 0A 0E 12 15 27 | 31 | 03 33 | 00100000 z:00000000 o:00028000 00300000 z:00000000 o:00000000 |
| 0111111xxxxxxxxx | 077xxx | invalid | IR | 32 | 18 | always |
|  |  |  | 0A 31 | 33 | 16 18 1E 36 38 3E | 000B0000 z:00040000 o:00000000 00058000 z:00000000 o:00060000 00058000 z:00020000 o:00040000 00150000 z:00040000 o:00000000 000A8000 z:00000000 o:00060000 000A8000 z:00020000 o:00040000 |
|  |  |  |  | 34 |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  |  |
|  |  |  | 0A 26 33 | 36 | 0E 1C 1E 3E | 00300000 z:00000000 o:00000000 00040000 z:00038200 o:00000000 00090000 z:00018000 o:00000000 00030000 z:00038000 o:00000200 |
|  |  |  | 07 0A 0E 17 27 | 37 | 1E 3E | 00160000 z:00000000 o:00000000 002A0000 z:00000000 o:00000000 |
| 0000000000x00111 00000000001xxxxx 000000001001xxxx 00000000100x1xxx x00011x101xxxxxx x00011x110xxxxxx x000111xxxxxxxxx x1111011xxxxxxxx x111101x1xxxxxxx x111101xx1xxxxxx x111101xxx1xxxxx x111110xxxxxxxxx 1111xxxxxxxxxxxx | 000007 00004x 00005x 00006x 00007x 00021x 00022x 00023x x065xx x066xx x07xxx x75xxx x75xxx x75xxx x75xxx x76xxx 17xxxx | invalid | IR | 38 | 3E | always |
|  |  |  |  | 39 |  |  |
| 00000000000xx0xx 00000000000xxx0x 00000000000xxxx0 000000000001xxxx 00000000000x1xxx 00000000101xxxxx 0000110100xxxxxx 01111010000xxxxx 1000100xxxxxxxxx | 000000 000001 000002 000003 000004 000005 000006 10-13 14-17 000020 000021 22-23 24-27 000030 000031 32-33 34-37 002cc 0064nn 0750xx 1040nn 1044nn | halt wait rti bpt iot reset rtt start step rsel mfus rcpc rcps unknown mtus wcpc wcps sxx/cxx cc mark nn fis emt nn trap nn | IR | 3A | 0A 0E 18 1A 1E 38 3E | 000CC000 z:00200000 o:00010000 00134000 z:00000000 o:00010000 00085800 z:00210000 o:00000000 00002000 z:00230E80 o:00000140 000C9800 z:00010000 o:00000000 00044800 z:00218000 o:00000000 0006A800 z:00018000 o:00000000 |
| x0000sssxxxxxxxx, sss != 0 10000xxxxxxxxxxx | x00sxx 100xxx | bxx disp (branches) | IR | 3B | 1E 3E | 00200000 z:00000000 o:00000010 00200000 z:00000010 o:00000000 |
|  |  |  | 0D 20 | 3C | 28 29 | 00200000 z:00000004 o:00000000 00200000 z:00000000 o:00000004 |
|  |  |  |  | 3D |  |  |
| mode; desc. 0; Rn. 1; @Rn. 2; (Rn)+. 3; @(Rn)+. 4; -(Rn). 5; @-(Rn). 6; E(Rn). 7; @E(Rn). Entry on microcode abort |  |  | 04 08 0A 0C 0E 0F 16 18 1E 2C 33 36 37 38 3A 3B 3E 3F | 3E | 1E 2E 38 3E 3F | 00040000 z:F0000181 o:0000047E 00200000 z:F0000001 o:0000013E 00100000 z:F0000101 o:000000BE 00080000 z:F00001C1 o:0000003E 00040000 z:F0000581 o:0000007E |
| Entry on hardware reset |  |  | RST | 3F | 3E | always |